Металл сталь Ст3 - толщина 18мм.

Требуется выполнить следующие работы

1. Сверловка

_ отверстия диаметром 16мм ----------- 8шт

_ отверстий диаметром 12мм --------- 48шт

_ отверстий диаметром 11.3мм ------- 80шт

2. Зенковка и Цековка всех отверстий под винты Din 7991

_ М16 ---------- 8шт

_ М12 --------- 48шт

_ М8 ----------- 80шт

3. Сварить вместе 2 детали по 2части, (2 шва - общей длиной 554мм)

чтобы получить 2 полноценных косоура.

4. Сварить вместе 2 детали по 3 части, (4 шва - общей длиной 734мм)

чтобы получить 2 полноценных косоура.

Аккуратно зачистить и отшлифовать места сварки,

с минимальным повреждением остальных поверхностей детали.

Так как детали будут покрыты лаком

важно зачистить и отшлифовать только места сварки

Металл сталь Ст3 - толщина 12мм.

Требуется выполнить следующие работы

1. Сверловка

_ отверстия диаметром 8.5мм ---------- 68шт

_ отверстий диаметром 12мм ----------- 12шт

_ отверстий диаметром 14мм ------------- 8шт

2. Сварить вместе 2 детали по 2части, (2 шва - общей длиной 328мм)

чтобы получить 2 полноценных косоура.

3. Сварить вместе 2 детали по 2части, (2 шва - общей длиной 308мм)

чтобы получить 2 полноценных косоура.

Аккуратно зачистить и отшлифовать места сварки - заподлицо.

с минимальным повреждением остальных поверхностей детали.

Так как детали будут покрыты лаком

важно зачистить и отшлифовать только места сварки