| м.п. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Изготовление и поставка

«Бункер 9м3», 2шт.

на территорию филиала г. Пермь

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Основание для проведения работ | Локализация производства капсул для посудомоечных машин |
| Заказчик и его адрес | Филиал в г. Пермь |
| Цели задания | Изготовление и поставка бункера номинальным объемом 9м3 в количестве 2-х штук для хранения готового продукта |
| Требования к оборудованию | Геометрический объем: 9 м3 Коэффициент загрузки бункера: 80% Среда: порошок Рабочее давление в корпусе, МПа Атмосферное Рабочая температура в корпусе, °С +10…+50 Материал: - корпус, опорные и укрепляющие элементы: сталь AISI 304 (08Х18Н10); - прокладки: резина ТМКЩ-М; - крепежные детали: класс прочности по ISO 3506-1 А4-70 Качество поверхностей: - внутренних поверхностей: не более Ra 0,8; - наружных поверхностей: 2B по ГОСТ Р 54908-2012 Исполнение: Вертикальная разборная емкость, состоящая из: - основного цилиндра, с опорами, не регулируемыми по высоте и адаптированные под установку весоизмерительной арматуры - дополнительного цилиндра - конуса бункера На основном цилиндре бункера должна быть смонтирована откидывающаяся крышка, а также люк для засыпки продукта. тип конструкции откидной, способ открытия, тип запирающего механизма, класс герметичности по ГОСТ 31294-2005, тип уплотнения (марка/ГОСТ), требование к датчику положения / концевому выключателю при автоматизированной засыпке. Полный угол при вершине конуса бункера должен быть не более 29°43′:, с отверстием для схода продукта. Первоначальный эскиз бункера - в приложении, данный эскиз не является чертежем в производство работ и носит только ознакомительный характер для предоставления КП. До начала изготовления бункера, исполнитель подготавливает чертежи и направляет их заказчику по электронной почте на согласование посадочных мест, габаритных и присоединительных размеров. Оборудование не должно иметь труднодоступных мест для очистки. Расчетный срок службы, лет- 10 Сварка по ГОСТ 14771-76. Проволока Св-04Х19Н9 ГОСТ 2246-70 или импортный аналог. 2. Контроль сварных соединений: 2.1. Визуальный и измерительный - 100 %. 2.2. УЗД либо цветная дефектоскопия (для св. соед. недоступных для УЗД) - 10% - Условия эксплуатации: диапазон рабочих условий 10..50℃, влажность до 80% - Стандарты и сертификация: соответствие национальным и международным стандартам (ГОСТ, ISO и др.), наличие обязательных сертификатов и деклараций соответствия. - Комплектация: поставка должна включать полный комплект оборудования, запасные части, инструменты и принадлежности, необходимые для монтажа и первого обслуживания. - Гарантийные обязательства: минимальный гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания оборудования – 24 месяца. Расчетная масса хранимого продукта при коэффициенте загрузки – 7500 кг. Для защиты от статического электричества и обеспечения электробезопасности требуется выполнить заземление корпуса бункера. Точки подключения заземляющих проводников предусмотреть: на основном и дополнительном цилиндрах (в нижней и верхней зонах), на конусе (в средней и нижней частях), на крышке (в районе люка), на опорах (в местах крепления). Сопротивление цепи заземления должно быть не более 4 Ом (по ПУЭ, гл. 1.7). В качестве заземляющих проводников применить медные жилы сечением 10 мм² или горячеоцинкованную стальную полосу 40×4 мм. Металлическую связь между основным цилиндром, дополнительным цилиндром, конусом, крышкой и опорами обеспечить посредством сварных соединений, стальных перемычек и локального нанесения токопроводящего покрытия (металлизации) на фланцевые стыки. Все элементы конструкции должны быть объединены в единую систему уравнивания потенциалов Весовой модуль должен соответствовать классу точности по ОИМЛ R60 (С3/С4), иметь степень защиты корпуса IP67/IP68 и изготавливаться из нержавеющей стали; интерфейс связи с весовым терминалом должен обеспечивать передачу сигнала в формате, совместимом с используемым оборудованием (например, RS-485, Ethernet или USB), с обязательной функцией компенсации температурного дрейфа в рабочем диапазоне температур. Устройство подлежит обязательной регистрации в ФГИС «АРШИН» в соответствии с ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений», при этом первичная поверка должна быть проведена до ввода в эксплуатацию, а межповерочный интервал должен составлять не более 1 года (или в соответствии с утвержденной методикой поверки для данного типа средств измерений) Емкость из нержавеющей стали подлежит упаковке в деревянный обрешёточный ящик (или на паллету с термоусадочной пленкой). Внутренние поверхности герметично закрываются полиэтиленовой пленкой или чехлом. Внешняя поверхность (при паллетировании) обертывается термоусадочной пленкой в 3–4 слоя. Маркировка наносится по ГОСТ 14192-96 с указанием габаритов, массы, направления подъема и защиты от влаги. Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом в закрытых кузовах или под тентом. Запрещены удары, падение, перегрузка и попадание осадков на груз. Погрузка/разгрузка — без использования крюков и цепей, с соблюдением вертикального положения емкости. |
| Требования к утверждённому оборудованию | Здесь задаются общие технические и эксплуатационные характеристики оборудования (выбрать необходимое): - Модель, если известна - Обоснование приобретения именной этой модели - Энергоэффективность поставляемого оборудования - Условия эксплуатации: требуемый диапазон рабочих условий (температура, влажность, пыле- и влагозащищённость, устойчивость к вибрации и др.). - Стандарты и сертификация: соответствие национальным и международным стандартам (ГОСТ, ISO и др.), наличие обязательных сертификатов и деклараций соответствия. - Комплектация: поставка должна включать полный комплект оборудования, запасные части, инструменты и принадлежности, необходимые для монтажа и первого обслуживания. - Гарантийные обязательства: минимальный гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания оборудования. |
| Условия поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию | - Максимальный срок изготовления, включая доставку до объекта заказчика: 50 к.д. - Условия поставки: до объекта Заказчика; Поставщик должен обеспечить условия упаковки и маркировки, обеспечивающие сохранность при транспортировке. - Упаковка оборудования достаточной для исключения повреждения и загрязнения оборудования при транспортировке до получателя . |
| Требования к документации | - Техническая документация: 1 Паспорт 2 Руководство по сборке и монтажу 3 Руководство по эксплуатации 4 Руководство по техническому обслуживанию 5 Лист запчастей 6 Эскиз оборудования 7 Электросхемы 8 Сертификаты и декларации 9 Сертификаты шероховатости До начала изготовления емкости, исполнитель подготавливает чертежи и направляет их заказчику по электронной почте на согласование посадочных мест и места расположения подсоединительных патрубков. 10 Сертификаты/декларации соответствия на оборудование: - Язык документов: русский (иностранные оригиналы - с заверенным переводом). - Сертификаты на материалы, - - Паспорт, - - Руководство по эксплуатации,(включая Руководство по эксплуатации для оператора. Перечень ошибок и действия для устранения), - Техническое описание методик замены/ремонта основных узлов и деталей , - Руководство по техническому обслуживанию, с указанием периодичности, объемов и описание методик выполнения работ, на русском языке (иностранные оригиналы – с заверенным переводом) - Сертификаты шероховатости - Сертификат соответствия оборудования требованиям регламента ТР ТС «О безопасности машин и оборудования» - программа и методика заводских приёмочных испытаний (FAT); - протоколы контроля сварных соединений (ВИК + УЗД/ПВК); - протоколы контроля шероховатости внутренних поверхностей; - ведомость материалов с привязкой сертификатов 3.1 к конкретным деталям; - ведомость покупных изделий. количество экземпляров каждого документа: бумажный (2 к-та) + электронный (формат: PDF + редактируемые файлы Word/Excel; CAD-файлы — формат STEP/IGES для 3D, DWG/PDF для 2D). |
| Порядок внесения уточнений, дополнений и изменений | Изменения к настоящему Техническому заданию оформляют дополнением или подписанным Заказчиком и разработчиком протоколом. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью Технического задания При внесении существенных изменений техническое задание подлежит согласованию вновь. |
| Подключение к сетям Заказчика | В соответствии с действующими процедурами «ЛАБ Индастриз» |
| Приложения | Приложение 1 Ценовая таблица (ЦТ) Приложение 2 Чертеж Бункер 9м3 |

Согласовано:

Составил:

Подрядчик ознакомлен	__________________/__________________

и согласен

«_______» _____________________ 2026 г

Приложение 2