ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление торгового оборудования

2. Состав и спецификация изделий

Ниже приведён перечень изделий с габаритами. Точные конфигурации гибов и узлы крепления — см. прилагаемые визуализации и образмерочные схемы .

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. | Габариты, мм | Цвет (RAL) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рейлинг волнообразный, регулируемый по высоте | 2 | 1200 × 30 × 1300–2100 | 9003 (белый) | 6–10 гибов |
| 2 | Рейлинг волнообразный с доп. уровнем, регулируемый по высоте | 1 | 1200 × 30 × 1300–2100 | 9003 (белый) | с доп. перекладиной |
| 3 | Стеллаж-лесенка | 1 | 570 × 340 × 2040 | 9003 (белый) | полки — акриловый камень, ширина 450 мм (подрядчик отдельно) |
| 4 | Стеллаж торговый (белый) | 1 | 910 × 410 × 1800 | 9003 (белый) | полки: нижняя 410 мм, остальные 360 мм |
| 5 | Стеллаж торговый (голубой) | 1 | 910 × 410 × 1800 | уточнить по образцу | полки: нижняя 410 мм, остальные 360 мм |

3. Материалы

Основной материал: труба круглая Ø 20 мм, стенка 1,5 мм.

Прошу предоставить расчёт в двух вариантах:

- Вариант А — сталь конструкционная Ст3 (более экономичный вариант, требует полного покрытия для защиты от коррозии)

- Вариант Б — нержавеющая сталь AISI 304 (устойчивость к сколам покрытия и повышенной влажности)

4. Технологические требования к гибке

- Гибка на станке с ЧПУ, обеспечивающем повторяемость геометрии волны между изделиями одной позиции.

- Минимальный радиус изгиба по осевой линии — не менее 100 мм (без дорна допускается при отсутствии видимых складок и овализации >5%).

- Количество плавных изгибов на один рейлинг — 6–10 (

- Овализация трубы в месте изгиба — не более 5% от диаметра.

- Отсутствие видимых складок, задиров, следов от прижимной оснастки на лицевых поверхностях.

5. Сварка, подготовка и покраска

- Все сварные швы — зачистить заподлицо, шлифовать, обеспыливать перед покраской.

- Обработка металла перед покраской: обезжиривание, фосфатирование (для стали Ст3) либо травление (для нерж.).

- Покрытие: порошковая полимерная покраска, толщина слоя 60–100 мкм.

- Основной цвет — RAL 9003 (сигнальный белый), матовая фактура.

- Цвет голубого стеллажа — уточняется по физическому образцу перед запуском; предварительно RAL 5024 (пастельно-голубой) или близкий.

- Кромки и торцы труб — закрыть заглушками либо запаять.

6. Крепёж и монтажные узлы

- Подвесные рейлинги фиксируются к потолку (см. вид 2 и вид сбоку). Комплектация должна включать: анкерные пластины/фланцы, вертикальные подвесные трубки, регулировочные муфты или иное решение для регулировки по высоте в диапазоне 1300–2100 мм.

- Стеллажи (поз. 4, 5) — напольные, устойчивость обеспечивается конструкцией основания.

- Стеллаж-лесенка (поз. 3) — напольный, крепления полок из акрилового камня к металлическому каркасу должны быть скрытыми.

- Крепёж, ответные пластины, дюбели — включить в спецификацию либо явно указать, что они не входят.

7. Пробный образец

До запуска всей партии Заказчик просит изготовить один пробный волнообразный рейлинг (поз. 1) для проверки:

- плавности радиусов и соответствия визуализации

- отсутствия дефектов на изгибах

- качества порошковой покраски и цвета

- работы механизма регулировки по высоте

Стоимость пробного образца и срок изготовления — указать отдельной строкой в КП.

8. Что необходимо указать в коммерческом предложении

- Стоимость каждой позиции отдельно, в двух вариантах материала (сталь / нержавейка).

- Стоимость пробного образца.

- Срок изготовления пробного образца и всей партии.

- Условия оплаты (предоплата, поэтапная, по факту).

- Возможность корректировок по итогам пробного образца и её стоимость.