- Материал (один комплект) - труба 1’ (стенка 3.2мм) длина 1250мм - 4шт

- Инструменты:

- Фреза торцевая 16мм

- Борфреза 30 гразусов Описание Оросителя.

  - орошающих трубок, форсунки на которых размещены по следующим правилам:

- по длине каждой трубки форсунки вырезаются через 70 мм;

- в каждом ряду (на всех 4х трубках) по 7 форсунок – на одной из боковых – одна, на центральных и второй боковой – по две;

- направление струй из двух форсунок в одном ряду на каждой трубе расходятся под углом 30 градусов друг от друга;

- в соседних рядах направления струй смещены на 15 градусов относительно соседних рядов, перекрывая таким образом все сечение грохота.

- Изготовление центральных орошающих трубок

  - Общие замечания.

Обе центральные трубки совершенно идентичны.

В каждом ряду по две форсунки, расположенные навстречу друг другу с угловым расстояние между центрами отверстий - 30 градусов.

Угловой сдвиг между рядами – 15 градусов. На иллюстрации это обозначено цветовой разметкой: форсунки поочередно размещаются центрами на зеленых линиях в четных рядах (1,3,5 и т.д.), а на красных – в нечетных (2,4,6 и т.д.).

Первый и последний ряды расположен на расстоянии 100мм от торца, между рядами расстояние 70мм.

  - Разметка.

    - Общий вид разметки с отверстиями.

    - Нанесение линий, размечающих центры отверстий.

Наносим 4 линии отверстий: первая произвольно вдоль трубы, последующие три, откладывая штангельциркулем по 4.2мм по окружности (через 15 градусов от оси трубы) с каждого торца:

Либо, для лучшей точности, вторая линии через 4.2мм, третья – через 8.3мм, четвертая – через 12.2мм.

    - Нанесение засечек по окружности трубы для разметки рядов форсунок.

Размечаем положение рядов на трубе засечками по окружности: на пересечении зеленых засечек с зелеными направляющими будут нечетные ряды, на пересечении красных – четные:

Первый ряд – на расстоянии 100мм, последующие 15 шт – через 70мм.

    - Нанесение засечек, отмечающих точку касания фрезы 16мм перед зарезанием отверстия (см. технологию изготовления форсунки).

Размечаем засечки короткими линиями вдоль трубы (чтобы не запутаться):

Каждая засечка расположена на расстоянии 3.1мм от соответствующего центра отверстия форсунки: голубым цветом обозначены засечки для нечетного ряда, малиновым – для четного).

  - Последовательность операций по нарезке форсунок после разметки.

    - Установить трубу так, чтобы направляющая №1 оказалась повернута на 45 градусов от наивысшей точки торцевой окружности трубы.

Нарезать 8 выемок на нечетных продольных засечках, предварительно подводя для каждой из них фрезу к засечке на пересечении с соответствующей продольной окружностью (как расписано в файле «технология изготовления форсунки).

    - Поворачиваем трубу на 15 градусов так, чтобы теперь оказалась повернута на 45 градусов относительно вершины направляющая №2. Аналогично предыдущей операции также нарезаем 8 выемок на четных продольных засечках:

    - Поворачиваем трубу в другую сторону так, чтобы теперь оказалась повернута на 45 градусов относительно вершины направляющая №3. Аналогично предыдущей операции также нарезаем 8 выемок на четных продольных засечках:

    - Еще раз поворачиваем трубу на 15 градусов так, чтобы теперь оказалась повернута на 45 градусов относительно вершины направляющая №4. Аналогично предыдущей операции также нарезаем 8 выемок на четных продольных засечках:

    - Еще раз поворачиваем трубу на 15 градусов так, чтобы теперь оказалась повернута на 45 градусов относительно вершины направляющая №4. Аналогично предыдущей операции также нарезаем 8 выемок на четных продольных засечках:

  - После вырезания фрезой 16мм всех выемок, меняем цилиндрическую фрезу 16мм на коническую борфрезу и делаем отверстия в каждой выемке перпендикулярно соответствующей направляющей, как описано в файле «технология изготовления форсунки».

- Изготовление боковых орошающих трубок

  - Общие замечания.

Обе центральные трубки совершенно идентичны. Но при установке одна трубка будет развернута на 180 градусов, чтобы достичь необходимого эффекта чередования струй.

В нечетных рядах - по две форсунки, расположенные навстречу друг другу с угловым расстояние между центрами отверстий - 30 градусов (также, как и на центральных трубках).

В четных рядах – по одной форсунке, центр которой расположен по одной центральной линии.

Первый и последний ряды расположен на расстоянии 100мм от торца, между рядами расстояние 70мм.

  - Разметка.

    - Общий вид разметки с отверстиями.

Принцип разметки точно такой же, как для центральной трубы, но отсутствует 4я направляющая, поскольку на этой трубке не предусмотрены соответствующие форсунки

    - Совмещенный вид разметки с размерами.

  - Порядок вырезания отверстий в боковых трубках аналогичен центральным.