Технология изготовления форсунки на трубе 1’
для применения в оросителе для ВЧ-грохотов.

Шаг 1

На поверхности трубы делаем разметку:

- Направляющая 1 – определяет положение щели (на эскизах – красная линия).

- Направляющая 2 – определяет положение на поверхности трубы точки касания фрезы перед зарезанием щели (на эскизах - синяя линия)

- Окружность, определяющая положение центра щели по длине трубы.

Расстояние между направляющими 1 и 2 должно быть 3.1мм (по хорде).

Закрепляем трубу так, что Направляющая 1 оказалась повернута относительно вертикали на 45 градусов.

Подводим фрезу 16мм к поверхности трубы.

Шаг 2

Заглубляем фрезу от точки касания поверхности касания фрезой Направляющей 2 перемещением стола вверх до появления щели (для стенки 3.2 мм – на 4.4 мм).

Если щель не появилась (флуктуации толщины стенки), дополнительно заглубляем по 0.2 мм.

Шаг 3

Поворачиваем трубу вокруг ее оси на 45 градусов – так, чтобы Направляющая 1 оказалась точно вверху (также, как и сделанная фрезой 16мм выборка).

Подводим борфрезу (30градусов) установленную вертикально, острым концом к центру сделанной щели.

Шаг 4

Заглубляем борфрезу перемещением стола вверх на 2.8мм.

Проверяем диаметр отверстия: если меньше 1.5 мм дополнительно заглубляем бор-фрезу по 0.2мм до достижения требуемого результата.

Результат