Техническое задание на

Изготовление «Прожектор» ЛС №1.

Стойка 6

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: «Прожектор»

Габаритные размеры (ДШВ)*: 691*х795*х1685*.

Цвет: латунь.

Количество изделий – 6 шт.

Дата изготовления: май .2024 г.

Применяемые материалы

| № | Наименование | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | Латунный лист толщиной 1мм + Литье из латуни |
| 2 | Крышка | Латунный лист толщиной 1мм + Литье из латуни + Формовка из латунного листа толщиной 1-1,25мм |
| 3 | Круглое окошко-иллюминатор | Закаленное Стекло 4мм |
| 4 | Тренога | Латунные трубки 16мм + Латунные пластины 2-2,5мм + Литье из латуни |
| 5 | LED - лампа | Изготовление и приобретение заказчиком |
| 6 | Провод | Изготовление и приобретение заказчиком |
| 7 | Амортизирующие кольца | Резина |
| 8 | Метрический крепеж | Приобретение заказчиком |

Общее Технологическое описание на все изделие:

Изделие является уличным экспонатом и должно быть изготовлено герметично. Отверстия для вентиляции на Корпусе отсутствуют, находятся только в его нижней части, вид с отверстиями в настоящем ТЗ соответстует первоначальному эскизу, а не технологическим требованиям.

Электрика, источник света

Изготовить и установить проводку с задней стороны Корпуса под источник света в виде Светодиодной лампы мощностью 7-5-7 W c температурой свечения в пределах 5000-6000К.

Влагозащищенность элетропроводки изготовить под стандарты IP 65. Для защиты источников света.

Корпус, Крышка и Тренога:

Корпус изготовить по индивидуальному проекту методом литья латунного сплава и гнутья латунных листов по утв. чертежам с учетом технологических особенностей эксплуатации изделия. Для крепления компонентов между собой применять пайку и метрический крепеж согласно с утвержденным чертежом.

Крышку изготовить по индивидуальному проекту методом литья латунного сплава/ формовки латунного листа, и гнутья латунных листов, согласно чертежам. В передней части изнутри вставить закаленное стекло, так чтобы оно было зажато между двумя амортизирующими кольцами, затем зафиксировать специальной деталью при помощи метрического крепежа. Для крепления компонентов между собой применять пайку и метрический крепеж согласно с утвержденным чертежом.

Треногу изготовить по индивидуальному проекту методом литья латунного сплава по утв. эскизу художника с учетом технологических особенностей эксплуатации изделия. Для крепления компонентов между собой применять пайку и метрический крепеж согласно с утвержденным чертежом.

Крышку надеть на Корпус и зафиксировать при помощи четырех вентилей. Затем прикрутить получившуюся конструкцию на Треногу, при помощи болта М8. После Прожектор перенести на необходимое место и отрегулировать положение конструкции при помощи телескопических ножек.

Основной материал Прожектора: сплав латуни ЛК-63 с последующим нанесением защитного покрытия (лака) от осадков.

Рис. 2 Габаритные размеры изделия.