Техническое задание на проектирование

| 1 | Изделие: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование изделия |  | Пластина 70х70 ….. |
| 1.2 | Чертеж изделия* |  | да |
| 1.3 | 3D модель изделия* |  | нет |
| 1.4 | Материал изделия (материал-аналог) |  | Лист 2 мм оцинкованный |
| 1.5 | Специальные требования |  |  |
| 2 | Оборудование для штамповки: |  |  |
| 2.1 | Тип оборудования, модель* |  | Пресс однокривошипный открытый простого действия |
| 2.2 | Номинальное усилие, тонн* |  | 63 |
| 2.3 | Наибольшее расстояние между столом (без подштамповой плиты) и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе (закрытая высота), мм* |  | 340 |
| 2.4 | Ход ползуна Max/Min, мм.* |  | 100/10 |
| 2.5 | Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм* |  | 80 |
| 2.6 | Выталкивающее устройство (маркет) пресса (усилие и конструкция)* |  | Без выталкивателя |
| 2.7 | Эскиз ползуна и подштамповой плиты (габариты, расположение и размеры пазов и отверстий)* |  | В приложении к письму |
| 2.8 | Средства механизации |  |  |
| 3 | Схема штамповки, конструкция штампа: |  |  |
| 3.1 | Тип штампа (однооперационный, последовательного действия, совмещенного действия) |  | последовательного |
| 3.2 | Тип заготовки (рулон, полоса, штучная)* |  | рулон |
| 3.3 | Тип подачи полосы (ручная, автоматическая)* |  | автоматическая |
| 3.4 | Удаление отхода (напровал, нож штампа или намоточное устройство)* |  | напровал |
| 3.5 | Удаление детали (вручную, автоматически)* |  | автоматически |
| 3.6 | Месячная программа выпуска деталей* |  | 50 000 |
| 3.7 | Особые требования |  |  |
| 3.8 | Направление подачи (слева на право, справа налево) |  | слева на право |
| 3.9 | Уровень подачи полосы, мм |  |  |
| 3.10 | Стандарт крепёжных плит (ГОСТ, Fodesco, FCPK или иной.) |  |  |
| 3.11 | Стандарт составных частей (обоймы, матрицы) |  |  |
| 3.12 | Стандарт направляющих элементов (ГОСТ, Fodesco, FCPK или иной) |  |  |
| 3.13 | Стандарт пружин (ГОСТ, Fodesco, FCPK или иной) |  |  |
| 3.14 | Стандарт крепежа (ГОСТ, DIN) |  |  |
| 3.15 | Применение стандартных пуансонов |  |  |
| 4 | Специальные требования к штампу: |  |  |
| 4.1 | Материал матриц и пуансонов |  |  |
| 4.2 | Предпочтительное применение стандартных компонентов (блоки, пунсоны, матрицы) |  |  |
| 4.3 | Полный установленный ресурс, шт* |  | 300000 |
| 4.4 | Другое |  |  |
| 5 | Комплект технической документации: |  |  |
| 5.1 | Чертежи штампа |  | - |
| 5.2 | CAD - модель штампа |  | - |
| 5.3 | Акт приёма выполненных работ |  |  |
|  | Дополнительные замечания, пожелания: |  | Вид работы запрос на изготовление комбинированного гибочного и пробивного штампа с использованием автоматического подающего устройства , чертежи и фото детали приложены |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: Согласовано _________________________/______________/ |  | ЗАКАЗЧИК: Согласовано _______________________________ |  |  |