Техническое задание

на поставку пресс-форм для тонкостенного литья

на ведро 5,0 л с крышкой и ручкой

Предмет Договора:

Поставка пресс-форм (далее - Оборудование) для тонкостенного литья тары полимерной

- Осуществить поставку Оборудования согласно таблице:

| № п/п | Технические требования | Перечень Оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пресс-форма «Ведро 5,0 л» | Пресс-форма «Крышка к ведру 5,0 л» | Пресс-форма «Ручка ведра 5,0л» |
|  | Привязка к ТПА | LS-390 | LS-288 | LS-288 |
|  | Материал | Полипропилен | Полипропилен | Полипропилен |
|  | Гарантийное количество смыканий | Не менее 1 млн | Не менее 1 млн | Не менее 1 млн |
|  | Количество гнезд | 1 | 1 | 2 |
|  | Тип канала | ГКС с запорными иглами | ГКС с запорными иглами | - |
|  | Марка ГКС | YUDO или аналог | YUDO или аналог | - |
|  | Контроллеры | + | + | - |
|  | Наличие фитингов (от изготовителя п.ф) | + | + | + |
|  | Цикл литья, с | Не более 25 | Не более 22 | Не более 20 |
|  | Маркировка | по ТР ТС 005/2011, ГОСТ 33756-2016, ГОСТ 32626-2014 |  |  |
|  | Качество формообразующих | Не более Ra = 0,1 мкм. |  |  |
|  | Наличие контрольного замка вскрытия | + | - | - |
|  | Съем готовых изделий | С манипулятором | С манипулятором | Без манипулятора |

- Технологические требования и исходные данные:

  - Требования к получаемым изделиям

| № п/п | Номенклатура | Ведро 5,0 л | Крышка к ведру 5,0 л | Ручка ведра 5,0л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес, г. | Не более 170 | Не более 40 | Не более 12 |
| 2 | Номинальный объем (вместимость под крышку) | 5,5 л |  |  |
| 3 | Механическая нагрузка | В соответствии с ГОСТ 33756-2016. |  |  |
| 4 | Герметичность | В соответствии с ГОСТ 33756-2016. |  |  |

  - Термопластавтоматы для литья:

| № п/п | Параметры, технические характеристики |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Крышка ведра 5,0 л | Ведро 5,0 л |
| 1 | Модель термопластавтомата (ТПА) |  |  | LS-288 | LS-390 |
| 2 | Объем впрыска ТПА, см3 |  |  | 362 | 509 |
| 3 | Вес впрыска, гр. |  |  | 329 | 463 |
| 4 | Усилие смыкания ТПА, кН |  |  | 2880 | 3900 |
| 5 | Максимальный ход плиты, мм |  |  | 590 | 660 |
| 6 | Расстояние между колоннами, мм |  |  | 600х570 | 650х650 |
| 7 | Максимальная высота пресс-формы, мм |  |  | 820 | 820 |
| 8 | Минимальная высота пресс-формы, мм |  |  | 200 | 250 |
| 9 | Ход толкателя, мм |  |  | 150 | 160 |
| 10 | Усилие толкателя, кH |  |  | 70 | 70 |
| 11. | Размеры неподвижной плиты и сопла | LS-288 (Китай) |  |  |  |
|  |  | LS-390 (Китай) |  |  |  |

| № п/п | Параметры, технические характеристики |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Размер подвижной плиты | LS-288 (Китай) |  |
|  |  | LS-390 (Китай) |  |

- Цена договора должна включать в себя стоимость:

- непосредственно Оборудования;

- проведения испытаний на предприятии-изготовителе на сырье Заказчика- количество образцов не менее 100 штук;

- транспортировки со страховкой до склада Покупателя;

- таможенного оформления;

- пусконаладочных работ;

- гарантийного обслуживания Оборудования, а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора (проезд специалистов Поставщика до места проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования (туда и обратно), обеспечение проживанием, местным транспортом и расходов на горячее питание в размере суточных, согласно нормативам).

- Приемка Оборудования должны быть осуществлена на оборудовании Заказчика по адресу: 633208, Россия, НСО, г. Искитим, м-н Южный, д. 101.

- Гарантийное обслуживание в течение наработки 1 миллиона готовых изделий с момента ввода в эксплуатацию.