Техническое задание №1

Цель: Произвести механическую обработку петушков коллектора якоря, тип К-700, при помощи токарного станка.

Габаритные размеры якоря: Длина – 1760±5мм, наибольший диаметр (диаметр АЖ) – 520±5 мм

Технические требования:

- К исполнителю поступает якорь и ТЗ №1

- Хранение на улице не допустимо!

- Укрывной материал снять с коллектора якоря после окончательной фиксации в станке.

- Необходимо выставить якорь в токарном станке относительно рабочей поверхности коллектора с максимально допустимым радиальным биением 0,05мм.

- Выполнить съем металла со стороны сварки, выдерживая ширину петушка ламели – не менее 23±0,1мм (по отмеченной маркером ламели)

- Защитить коллектор якоря укрывным материалом

- Произвести съем со станка.

- Зафиксировать якорь в подставе клиента.