Техническое задание

на высокоточную  механическую обработку отверстий и плоскостей детали

УФП 300/600.371.401 «Корпус шпинделя».

Заготовка 199,3 * 310,3 * 420,3 мм.

Отверстия предварительно расточены в размер:  164,5 мм;  109,5мм; 144,5 мм;  156,5мм;  149,5мм.

Взаимная перпендикулярность плоскостей до 0,04 мм, параллельность плоскостей 0,04 мм.

Сталь 40Х. HRC 28…32

Вес около 107 кг.

Механическая обработки детали:

- Шлифовать в «угол» 4 плоскости, выдержать размеры 199±0,1 мм;

310 ±0,5мм.  Взаимная перпендикулярность плоскостей 0,01 мм, параллельность плоскостей 0,01 мм.

- Окончательная обработка диаметра отверстия в размер 165Н6 (+0,025) на глубину 71 мм выдерживая требования цилиндричности поверхности отверстия 0,002мм.

- Окончательная обработка диаметра отверстия в размер 110Н5 (+0,015) на глубине 305-361 мм, выдерживая требования цилиндричности поверхности отверстия 0,002мм, соосности отверстия относительности отверстия 165Н6  0,005мм.

- Обработать плоскость торца отверстия 165Н6 выдерживая требования перепендикулярности  плоскости к поверхностям отверстий 165Н6 (С); 110Н5 (Т) 0,005мм.

- Окончательная обработка диаметра отверстия в размер 145Н7 (+0,004) выдерживая требования цилиндричности поверхности отверстия 0,01 мм, соосности отверстия относительности отверстия 110Н5 (Т) 0,01мм.

- Обработать  плоскость торца отверстия 145Н7 выдерживая требования перепендикулярности  плоскости к поверхностям отверстий 165Н6 (С); 110Н5 (Т) 0,005мм,  размер 420±0,2 мм.

- Окончательная обработка диаметра  отверстия в размер 157Н6 (+0,025) на глубину 10 мм, выдерживая требования перепендикулярности к поверхностям отверстий 165Н6 (С); 110Н5 (Т) 0,01мм, пересечения оси отверстия с осями отверстий 165Н6 (С); 110Н5 (Т) 0,01мм.

- Окончательная обработка диаметра отверстия в размер 150Н7 (+0,04) на глубину 7 мм выдерживая требования соосности отверстия относительности отверстия 157Н6 (У) 0,01мм, перепендикулярности к поверхностям отверстий 165Н6 (С); 110Н5 (Т) 0,01мм.