1)  ЛЛ7.776.261 Лист статора (110 шт.)

ТЗ: Пакетная электроэрозионная вырезка полного контура детали (внутренний+внешний) согласно размерам чертежа и п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 технических требований чертежа (п. 8 ТТ черт. не выполнять).

Материал: Заготовки из электротехнической стали ≠0,5 х 383 х 383 мм (лист Б-ПУ-О 0,5 ГОСТ 19904-90 / 20880-1 ГОСТ 3836-83).

Сведения для справки:

1) Чистовой наружный габарит детали Ø343 мм.

2) Номинальный контур детали в формате .dxf предоставляет заказчик.

3) Скрепление заготовок в пакеты производится исполнителем. Метод скрепления, размещение вспомогательных отверстий под скрепление пакета, а также под заход проволоки и т.п. на усмотрение исполнителя.

Особые требования:

1) Хранение готовых деталей в условиях повышенной влажности, а также в непосредственном контакте с содержащими воду жидкостями не допускается.

2) Готовые детали после их вырезки перед укладыванием в тару должны быть в обязательном порядке насухо вытерты.

2) ЛЛ7.776.262 Лист статора (110 шт.)

ТЗ: Пакетная электроэрозионная вырезка полного контура детали (внутренний+внешний) согласно размерам чертежа и п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 технических требований чертежа (п. 7 ТТ черт. не выполнять).

Материал: Заготовки из электротехнической стали (лист Б-ПУ-О 0,5 ГОСТ 19904-90 / 20880-1 ГОСТ 3836-83).

Детали могут быть изготовлены из центральной части заготовок для деталей ЛЛ7.776.261 (≠0,5 х 383 х 383 мм) или ЛЛ7.776.263 (≠0,5 х 442 х 442 мм).

Сведения для справки:

1) Чистовой наружный габарит детали Ø192 мм.

2) Номинальный контур детали в формате .dxf предоставляет заказчик.

3) Скрепление заготовок в пакеты производится исполнителем. Метод скрепления, размещение вспомогательных отверстий под скрепление пакета, а также под заход проволоки и т.п. на усмотрение исполнителя.

Особые требования:

1) Хранение заготовок и готовых деталей в условиях повышенной влажности, а также в непосредственном контакте с содержащими воду жидкостями не допускается.

2) Готовые детали после их вырезки перед укладыванием в тару должны быть в обязательном порядке насухо вытерты.

2) ЛЛ7.776.263 Лист статора (110 шт.)

ТЗ: Пакетная электроэрозионная вырезка полного контура детали (внутренний+внешний) согласно размерам чертежа и п. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 технических требований чертежа (п. 6, 9 ТТ черт. не выполнять).

Материал: Заготовки из электротехнической стали ≠0,5 х 442 х 442 мм (лист Б-ПУ-О 0,5 ГОСТ 19904-90 / 20880-1 ГОСТ 3836-83).

Сведения для справки:

1) Чистовой наружный габарит детали Ø402 мм.

2) Номинальный контур детали в формате dxf предоставляет заказчик.

3) Скрепление заготовок в пакеты производится исполнителем. Метод скрепления, размещение вспомогательных отверстий под скрепление пакета, а также под заход проволоки и т.п. на усмотрение исполнителя.

Особые требования:

1) Хранение заготовок и готовых деталей в условиях повышенной влажности, а также в непосредственном контакте с содержащими воду жидкостями не допускается.

2) Готовые детали после их вырезки перед укладыванием в тару должны быть в обязательном порядке насухо вытерты.

На материал Исполнитель предоставляет паспорт/сертификат качества.